# Tabela doboru mocy pieców akumulacyjnych marki Dimplex

"Przybliżona wydajność grzewcza pieców akumulacyjnych marki Dimplex dla pomieszczeń mieszkalnych o wysokości maksymalnie 2,7m obliczona dla Taryfy Nocnej - G12 oraz Weekendowej - G12w " 

WMX - piec akumulacyjny statyczny z ręczną regulacją ładowania 
WMS - piec akumulacyjny statyczny z automatyczną regulacją ładowania 
DuoHeat - piec akumulacyjny z elektroniczną regulacją ładowania i dodatkowym panelem promiennikowym 
VFMi - piec akumulacyjny dynamiczny z termomechaniczną regulacją ładowania i rozładowania głębokość 25 cm 
VFDi - piec akumulacyjny dynamiczny z elektroniczną regulacją ładowania i rozładowania głębokość 25 cm 
FSD - piec akumulacyjny dynamiczny z elektroniczną regulacją ładowania i rozładowania głębokość 18 cm

| Typ pieca | Moc [kW] | Powierzchnia ogrzewana (m²) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C |
| PIECE AKUMULACYJNE STATYCZNE |  |  |  |  |
| WMX 706 | 0,78 | 2,00 | 2,75 | 4,10 |
| WMX / WMS 712 | 1,60 | 4,10 | 5,70 | 8,30 |
| WMX / WMS 718 | 2,30 | 6,00 | 8,20 | 11,70 |
| WMX / WMS 724 | 3,10 | 8,00 | 11,00 | 16,00 |
| PIECE AKUMULACYJNE DuoHeat |  |  |  |  |
| Duo 300 i | 1,30+0,28 | 4,50 | 6,30 | 9,20 |
| Duo 400 i | 1,95+0,34 | 6,90 | 9,50 | 13,90 |
| Duo 500 i | 2,60+0,39 | 9,20 | 12,70 | 18,80 |
| PIECE AKUMULACYJNE DYNAMICZNE 25 cm |  |  |  |  |
| VFMi / VFDi 20 | 2,00 | 9,30 | 12,80 | 18,50 |
| VFMi / VFDi 30 | 3,00 | 13,90 | 19,00 | 28,00 |
| VFMi / VFDi 40 | 4,00 | 18,50 | 25,50 | 37,00 |
| VFMi / VFDi 50 | 5,00 | 23,00 | 32,00 | 46,30 |
| VFMi / VFDi 60 | 6,00 | 27,80 | 38,20 | 55,00 |
| VFMi / VFDi 70 | 7,00 | 30,00 | 40,80 | 59,80 |
| PIECE AKUMULACYJNE DYNAMICZNE 18 cm |  |  |  |  |
| FSD 12 | 1,20 | 5,60 | 7,70 | 11,20 |
| FSD 18 | 1,80 | 8,30 | 11,50 | 16,70 |
| FSD 24 | 2,40 | 11,10 | 15,30 | 22,30 |
| FSD 30 | 3,00 | 13,90 | 19,10 | 27,90 |
| FSD 36 | 3,60 | 16,70 | 23,00 | 33,40 |
| FSD 42 | 4,20 | 19,40 | 26,80 | 39,00 |
| FSD 48 | 4,80 | 23,60 | 32,50 | 47,30 |

A - stare budownictwo, ściany zewnętrzne bez izolacji, nieogrzewane kondygnacje nad lub pod ogrzewanymi pomieszczeniami (K ścian ok. 1,2) 

B - budownictwo lata 80-te, słaba izolacja ścian zewnętrznych, okna podwójne zespolone, przeciętna izolacja podłóg i stropów (K ścian ok. 0,7) - najczęściej spotykane w polsce! 

C - budownictwo typu kanadyjskiego, dobre izolacje zewnętrzne, okna zespolone, szyby z termoizolacją K ok. 1,1 
(K ścian ok. 0,3)